ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ /ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

### ΟΜΑΔΑ 1. ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΗΣ

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑ ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθορισμό ομάδων αίματος ΑΒΟ με προσδιορισμό διπλού D (DVI+ και (DVI-), υποομάδων, ανάστροφης ομάδας, επιβεβαίωση ομάδας ABD, πλήρους φαινοτύπου Rhesus (D) με Kell και Cw. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Kαθορισμό ομάδων αίματος για νεογέννητα με άμεση Coombs. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Καθορισμό Rh(D) ασθενούς Rh (weak) και Rh(D) ποικιλιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Καθορισμό μεμονωμένων και πολλαπλών αντιγόνων με ενσωματωμένο αντιορό. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δοκιμασία συμβατότητας χωρίς να απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Δοκιμασία ανίχνευσης και ταυτοποίησης αντισωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Άμεση δοκιμασία Coombs και ταξινόμηση μονοδύναμων αντισωμάτων με IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η μέθοδος να μην απαιτεί πλύσιμο των ερυθροκυττάρων σε όλες τις εξετάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων να παραμένει σταθερή για 24 ώρες χωρίς επεξεργασία. Να υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης των καρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 35 ημερών. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα αντιδραστήρια αφού αποσφραγιστούν να παραμένουν σταθερά έως την ημερομηνία λήξης τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οι αντιοροί να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα γέλης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να έχει υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να δίνει καθαρές και σταθερές αντιδράσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Oλες οι ζητούμενες εξετάσεις να είναι από μια εταιρία. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να κατατεθεί κατάλογος αιμοδοσιών με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Να διατίθεται Βιβλιογραφία. | ΝΑΙ |  |  |

### ΟΜΑΔΑ 2

### Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι προσφερόμενοι αντιοροί τυποποίησης ομάδας αίματος θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται από τη υψηλή συγγένεια και ειδικότητά τους και αφετέρου από τον τίτλο τους. Για τα αντιδραστήρια Anti-A, Anti-B, Anti-AB, οι τίτλοι πρέπει να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1/256, αντι-D μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1/128 και anti-K μεγαλύτεροι ή ίσοι του 1/32. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας. Να είναι απαλλαγμένα από μη ειδικών αντισωμάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδά θετικά αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δεν θα πρέπει να προκαλούν κατά τη χρήση τους διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θα πρέπει να έχουν υψηλή ευαισθησία, για να μην διαφεύγουν ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας. Να είναι απαλλαγμένα από μη ειδικά αντισώματα ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η προκαλούμενη αντίδραση κατά τη χρήση τους θα πρέπει να είναι καθαρή, εμφανής και σαφής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3 έως 4 σταυρών (+++ - ++++) με εναιώρημα ερυθρών, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 2 λεπτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οι αντιοροί Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D, Anti-C, Anti-E, Anti-e, Anti-c, Anti-Kell, να είναι μονοκλωνικοί. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το anti-D να είναι μίγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG & IgM (DVI αρνητικό) ώστε να ανιχνεύονται καλύτερα οι υποομάδες D. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Για τον έλεγχο του Kell να είναι μονοκλωνικό και slide test. Να αναφερθεί ο τίτλος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστικός οίκος να έχει ISO 13485. Κάθε παρτίδα να περνάει από ποιοτικό έλεγχο. Να κατατεθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το anti-human πρέπει να έχει ευρέως φάσματος δράση και η προσθήκη του να μην δημιουργεί αιμόλυση ή συγκόλληση με ευαισθητοποιημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από τη στιγμή της παράδοσής τους. Να είναι όσο γίνεται πιο μακράς λήξεως. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να κατατεθεί πελατολόγιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Για λόγους ασφαλείας και ομοιογένειας των αποτελεσμάτων στη διαδικασία ελέγχου των ομάδων αίματος ΑΒΟ και Rhesus θα γίνουν δεκτές εταιρείες που προσφέρουν όλα τα είδη Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D, Anti-A1, Anti-Kell, Anti-C, Anti-c, Anti-E και Anti-e. | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 3

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο αναλυτής προσδιορισμού ομάδων αίματος και συμβατοτήτων με την τεχνική στηλών αιμοσυγκόλλησης με φίλτρο ορατών γυάλινων μικροσφαιριδίων να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από την προσθήκη του αρχικού δείγματος μέχρι την εμφάνιση του αποτελέσματος στο πληροφορικό σύστημα. Να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα έντυπα του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με πιστοποίηση κατά ISO και να φέρει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι συνεχούς φορτώσεως και τυχαίας προσπέλασης για να παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ταυτόχρονα με τις βασικές αναλύσεις όπως: - Αυτόματος προσδιορισμός ομάδων αίματος συμπεριλαμβανομένου του ανάστροφου ελέγχου με γνωστά ερυθρά και του παράγοντα RHESUS. - Προσδιορισμός D weak & DVI. - Φαινότυπος Rhesus (C,E,c,e,) και Κell. - Προσδιορισμός ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (Ενδεικτικά Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S, s). - Έλεγχος συμβατότητας σε 37οC και περιβάλλον. - Ανίχνευση Αντισωμάτων. - Ταυτοποίηση Αντισωμάτων. - Άμεση δοκιμασία Coombs και ταξινόμηση (IgG, συμπλήρωμα). - Εξετάσεις με χρήση ενζυματικών τεχνικών (screen, panel). - Διαδοχικές αραιώσεις για μελέτες τιτλοποίησης αντισωμάτων. - Auto control. - Προσδιορισμός ομάδας/DAT νεογνού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει τουλάχιστον 40 θέσεις για τοποθέτηση δειγμάτων σε αποσπώμενους φορείς. Η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός των δειγμάτων στον αναλυτή δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεάζει την ήδη εκτελούμενη ρουτίνα εκτός και αν πρόκειται για επείγοντα δείγματα. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι σε συνεχή βάση έτοιμος να δεχτεί καινούρια δείγματα για προγραμματισμό εξετάσεων, να περιγραφεί με λεπτομέρεια η φόρτωση και διεκπεραίωση επειγόντων δειγμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ρουτίνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο χειριστής ανά πάσα στιγμή να μπορεί να επιλέγει την εξέταση ή το συνδυασμό (πάνελ) εξετάσεων που θέλει να πραγματοποιήσει για κάθε δείγμα. Επιπλέον να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας δικών του πρωτοκόλλων ή να τροποποιεί παραμέτρους των προτυποποιημένων (πχ παράταση χρόνου επώασης στη περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα δείγματα να τοποθετούνται στον αναλυτή στα πρωτογενή τους σωληνάρια (primary tubes) χωρίς μετάγγιση και να αναγνωρίζονται μέσω γραμμικού κώδικα (Barcode). Ο αναλυτής να δέχεται χωρίς περιορισμούς σωληνάρια όλων των διαθέσιμων διαστάσεων καθώς και παιδιατρικά (μικρού όγκου). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο αναλυτής να εξετάζει δείγματα ορού, πλάσματος, εναιωρήματος ερυθροκυττάρων, συμπυκνωμένων ερυθρών κατευθείαν από τον ασκό, φυγοκεντρημένου ολικού αίματος. Να μπορεί να χειρίζεται παράλληλα συνδυασμούς με τους παραπάνω τύπους δειγμάτων. Η παρασκευή του εναιωρήματος των ερυθρών να μπορεί να γίνεται αυτόματα από τον αναλυτή, με χρήση φυσιολογικού ορού, σε υποδοχείς μίας χρήσης (κιβέτα, μικροπλάκα), ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος στο δείγμα με οπτική ή ακουστική ενημέρωση του χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η αντίδραση θα πρέπει να διαβάζεται και από τις δύο πλευρές της μικροστήλης για την αποφυγή λανθασμένης ερμηνείας στην περίπτωση πολύ ασθενών αντιδράσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Θα πρέπει να εντοπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη ποιότητα των προδιανεμημένων αντιδραστηρίων (στήλες) πριν την διενέργεια της εκάστοτε εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Επιθυμητή είναι η δυνατότητα του αυτόματου προγραμματισμού εξετάσεων με βάση τα αποτελέσματα των ήδη εκτελούμενων εξετάσεων (πχ. σε περίπτωση θετικής έμμεσης Coombs μπορεί να γίνεται αυτόματα ο προγραμματισμός πάνελ, ή η διενέργεια εξέτασης Dweak σε περίπτωση DNeg δειγμάτων αιμοδοτών) προς διευκόλυνση του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει ανίχνευση στάθμης του δείγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων ώστε να έχει υψηλή αυτονομία για τις κύριες εξετάσεις (ομάδα, Rhesus, φαινότυπο, διασταύρωση, έλεγχος αντισωμάτων) χωρίς την ανάγκη διακοπής της ρουτίνας για τροφοδότηση. Ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, με εξαίρεση τα διαλύματα ερυθρών, θα πρέπει να υπερβαίνει τη μια εβδομάδα κατ’ ελάχιστο ιδανικά δε να μπορεί να παραταθεί μέχρι το χρόνο λήξης που ορίζει ο κατασκευαστής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Θα πρέπει να διασφαλίζεται (με ανακίνηση η ανάδευση) η σταθερή συγκέντρωση του εναιωρήματος των γνωστών ερυθρών για ανάστροφο έλεγχο ομάδας, έλεγχο αντισωμάτων κλπ. Ο αναλυτής θα πρέπει να ανιχνεύει μέσω συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης του υγρού το διαθέσιμο όγκο σε κάθε αντιδραστήριο και να ενημερώνει το χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Τα αντιδραστήρια να δύναται να τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής μέσω του γραμμικού κώδικα (Barcode) να προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα αντιδραστηρίου, αρ. παρτίδας, ημ. λήξης, διαθέσιμη ποσότητα) για ιχνηλάτηση της εξέτασης. Οποιαδήποτε αλλαγή στα αντιδραστήρια που είναι φορτωμένα στον αναλυτή θα πρέπει για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων να ανιχνεύεται αυτόματα και να καταγράφεται από το λογισμικό του αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τυχόν ύπαρξη πωμάτων στα σωληνάρια ή στα φιαλίδια των αντιδραστηρίων (εκ παραδρομής) να ανιχνεύεται από τον αναλυτή και να ενημερώνεται ο χειριστής. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Η διάτρηση του καλύμματος των κασετών να γίνεται από κατάλληλες κεφαλές (πολλαπλές κεφαλές ανάλογα με τα προφίλ εξετάσεων του κάθε εργαστηρίου) ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης ανάμεσα στις διαφορετικού τύπου κασέτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικώς χρησιμοποιημένες κασέτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ο χρήστης να ενημερώνεται κάθε στιγμή για τις διαθέσιμες ποσότητες αντιδραστηρίων και εάν είναι επαρκείς για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, για το χρόνο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η κάθε εξέταση και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά. Η στάθμη τους να ελέγχεται από το λογισμικό και να ενημερώνεται ο χειριστής όταν θα πρέπει να απομακρυνθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ο αναλυτής να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 20 ομάδες & screen / ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Το αποτέλεσμα της αντίδρασης να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση ακαθόριστου η αμφίβολου αποτελέσματος (μικτός πληθυσμός, πολύ ασθενής αντίδραση κλπ) ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το αποτέλεσμα οπτικά και να το καταχωρεί. Η επέμβαση του χειριστή θα πρέπει να ιχνηλατείται από το σύστημα όταν ανακαλείται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης για επικύρωση αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στη μνήμη του αναλυτή και σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να συνδέεται με εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα (LIS) για αυτόματη παραγγελία εξετάσεων και την αποστολή των αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης, τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα σε επίπεδο μεμονωμένου αποτελέσματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Οι συντηρήσεις να διενεργούνται αυτοματοποιημένα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να διασφαλίζεται η συνεχής παραμονή (πέραν της ημερήσιας ρουτίνας) όλων των αντιδραστηρίων (εκτός των ερυθροκυττάρων) εντός του αναλυτή χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο πρόγραμμα σε γραφικό περιβάλλον και οθόνη αφής. Θα προτιμηθεί λογισμικό λειτουργίας στα ελληνικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει πολύ υψηλά standards ασφαλείας και ιχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών δικαιωμάτων ανά χρήστη εάν αυτό είναι επιθυμητό. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα του λογισμικού για τη καθοδήγηση των χειριστών στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων όπου δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Να περιγραφεί ο τρόπος χειρισμού τεχνικών προβλημάτων του αναλυτή από το προσωπικό του προμηθευτή και ο τρόπος αποκατάστασής τους. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης (remote) τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Να προσφέρεται ημιαυτόματο εφεδρικό σύστημα (επωαστήρας & φυγόκεντρος), το οποίο να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια - τεχνική με αυτή του προσφερόμενου αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Οι προσφερόμενες κασέτες στηλών αιμοσυγκόλλησης να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Βιβλιογραφικές αναφορές θεωρούνται πολύ σημαντικές και θα αξιολογηθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η συμμετοχή στην Ελλάδα σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από Ευρωπαϊκό ανεξάρτητο φορέα. | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ 4

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |  |
| 1 | Ανεξάρτητο αντικειμενικό Control για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, ανοσοαιματολογικών εξετάσεων, για την τυποποίηση ομάδων αίματος ΑΒΟ, Rh, φαινοτύπων του συστήματος Rh, ανάστροφη ομάδα, να υπάρχει θετικό φιαλίδιο στην έμμεση Coombs και αρνητικό κοντρόλ στην άμεσης coombs κατάλληλο για όλες τις αυτόματες, ημιαυτόματες και όλες τις manual μεθόδους (πλάκα) slide, tubes που χρησιμοποιεί το εργαστήριό μας, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εγγύηση στην χρήση τους, με ελάχιστο όγκο 6 ml για να καλύπτονται οι ανάγκες. Το control να είναι ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων/αναλυτών, να είναι συμβατό με αυτόματους αναλυτές, μεθόδων γέλης, στηλών, στερεάς φάσης, καθώς και όλες τις χειροκίνητες μεθόδους πχ slide test (πλάκα). To κοντρόλ να αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά φιαλίδια ολικού αίματος με ελάχιστο όγκο 6 ml, για να καλύπτει τις μηνιαίες ανάγκες του τμήματος και να επαρκεί για τον έλεγχο πολλών μεθόδων και αναλυτών, για τον έλεγχο των συστημάτων ΑΒΟ, Rh, φαινοτύπου του Rh και Kell. Το κάθε φιαλίδιο να ελέγχει διαφορετική ομάδα και συνδυασμό ρέζους (Ο, Α, Β, και ΑΒ, καθώς ρέζους θετικό και αρνητικό), ώστε να ελέγχονται όλες οι ομάδες, φαινότυποι καθώς επίσης να ελέγχονται τα αντισώματα σε χαμηλούς τίτλους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Ετήσιος ανεξάρτητος εσωτερικός έλεγχος ποιότητας δεκατριών παραδόσεων με ευαισθητοποιημένα κύτταρα IgG για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο της άμεσης Coombs. Το ανεξάρτητο κοντρόλ να συνδυάζεται με το ανεξάρτητο κοντρόλ που χρησιμοποιεί το εργαστήριο για τις υπόλοιπες ανοσοαιματολογικές εξετάσεις, για όλες τις τεχνικές αυτόματες και manual, προκειμένου να γίνεται συνεκτίμηση αποτελεσμάτων και ολοκληρωμένος έλεγχος αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |  |
| 3 | Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: Τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping, ανάστροφης ομάδας, προαναλυτικής, αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης, να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών ανά κύκλο. Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων. Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα, ώστε σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: antibody screening (έμμεση Coombs) και συμβατότητα, να περιλαμβάνει επίσης την κλινική αξιολόγηση, την προαναλυτική, αναλυτική και μετά αναλυτική φάση, να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών και τέσσερα δοτών ανά κύκλο To ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους (με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων). Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών για έλεγχο έμμεσης Coombs και διασταύρωσης (τα οποία θα είναι τα υπερκείμενα πλάσματα, από τα δείγματα του ολικού αίματος για ΑΒΟ, Rh, ώστε να γίνεται ταυτόχρονα έλεγχος ΑΒΟ, ηλεκτρονικής και ορολογικής ασυμβατότητας) και με τουλάχιστον τέσσερα δείγματα δοτών (ασκών), ώστε αφ’ ενός να υπάρχει η πιθανότητα ανεύρεσης συμβατού δότη και αφ’ ετέρου σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: τεστ αντισφαιρίνης άμεσο, να περιλαμβάνει επίσης την κλινική αξιολόγηση, την προαναλυτική, αναλυτική και μετά αναλυτική φάση, να διενεργείται τέσσερις φορές ετησίως με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών ανά κύκλο Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους, με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων. Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα, ώστε σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Εξειδικευμένο διακτυακό πρόγραμμα για ΑΒΟ και Rh με δείγματα ψηφιακών εικόνων για έλεγχο και επιβεβαίωση της διαγνωστικής ικανότητας στην τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping, ανάστροφης ομάδας, προαναλυτικής, αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης να διενεργείται μία φορά ετησίως με τουλάχιστον είκοσι περιστατικών από δείγματα ασθενών ανά κύκλο Το πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για την ερμηνεία στις εξετάσεις που διενεργούνται με γέλη, με ψηφιακές εικόνες, για Τυποποίηση ομάδων αίματος σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping, ανάστροφης, προαναλυτικής, αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης, να διενεργείται μια φορά τον χρόνο. Τα πρόγραμμα να διενεργείται με απευθείας σύνδεση (μέσω διαδικτύου) ώστε όλα τα εργαστήρια να λαμβάνουν πανομοιότυπες εικόνες για την αντικειμενική αξιολόγηση τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Η εταιρεία προμηθευτής στην Ελλάδα να προσφέρει υποχρεωτικά ολοκληρωμένη σειρά των ανωτέρω προϊόντων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας. Τα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας να είναι του ιδίου διοργανωτή, ώστε αφ’ ενός σε περίπτωση που τα αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τα αναμενόμενα, το εργαστήριο να μπορεί να βρει άμεσα την λύση του τυχόν προβλήματος, από τον ίδιο προμηθευτή και να μην μετατοπίζεται το πρόβλημα από τον ένα προμηθευτή στον άλλο, επίσης να γίνεται συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων και αφ’ ετέρου να μην χρειάζεται η εκπαίδευση σε διαφορετικά λογισμικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα προγράμματα να είναι διαπιστευμένα με 17043:2010 και να είναι εξειδικευμένα ανά εξέταση, για διεξοδικό έλεγχο, ώστε να μπορούν να αναδειχτούν τυχόν αδυναμίες της μεθόδου-αντιδραστηρίου- αναλυτή, που είναι και το ζητούμενο στην εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής των υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας να είναι ανεξάρτητοι από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων και μηχανημάτων πιστοποιημένος με ISO 9001: 2015, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Επίσης η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε θέματα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να μην εμπλέκεται με προμήθειας αντιδραστηρίων ή μηχανημάτων ή σε θέματα εκπαίδευσης ή προετοιμασίας των εργαστηρίων για διαπίστευση ή πιστοποίηση, ώστε να μην υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στην παροχή συμβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποιότητας. Να κατατεθεί δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο ή διοργανωτή του ελέγχου ποιότητας για αποδοχή της προμήθειας. Να αποδεικνύεται με κατάθεση πελατολογίου, στην Ελλάδα, με τα αντίστοιχα είδη. | ΝΑΙ |  |  |

Α/Α 5

Ε. Μηχάνημα για μέτρηση αιμοσφαιρίνης

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να δίνει ταχύτατα και αξιόπιστα αποτελέσματα εντός 3΄΄ (τριών δευτερολέπτων). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το αιμοσφαιρινόμετρο να εφαρμόζει φωτομέτρηση με δύο μήκη κύματος για την αντιμετώπιση της θολερότητας του δείγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η βαθμονόμησή του να έχει γίνει αναφορικά με την μέθοδο HiCN (hemiglobincyanide) που αποτελεί την διεθνή μέθοδο αναφοράς για τον καθορισμό της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης στο αίμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην υπερβαίνει τα 10μL αίματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το αναλώσιμο (κυβέτες) και το αιμοσφαιρινόμετρο λόγω των εξωτερικών αιμοληψιών, να αντέχουν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών στην αποθήκευση και την μεταφορά τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Οι κυβέτες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ακόμη και μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Κατά την έναρξη λειτουργίας του, το αιμοσφαιρινόμετρο να εκτελεί αυτοέλεγχο, ο οποίος να επαναλαμβάνεται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το εύρος μέτρησης να είναι αρκούντως μεγάλο (τουλάχιστον 0-25 g/dL ή 0-250 g/L) για να εξασφαλίζεται η γραμμικότητα των μετρήσεων κυρίως στα άκρα του μετρούμενου φάσματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να είναι εύκολο στη χρήση και να μην απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια πριν την εισαγωγή κυβετών (π.χ. βαθμονόμηση -calibration, ή chip αναγνώρισης κυβετών κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να μπορεί να συντηρηθεί (καθαρισμός) από το χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες. | ΝΑΙ |  |  |

Α/Α 6

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (2 αιμοσφαιρινόμετρα)

| Α/Α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να μετρά την αιμοσφαιρίνη του αίματος χωρίς τρύπημα του δακτύλου προκειμένου να μην υπάρχει καθόλου πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά βιολογικού υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου, προκειμένου να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς την παλάμη), δεδομένου ότι η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να μην υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία και την αξιοπιστία του, που να αφορούν το μήκος του νυχιού, αν είναι βαμμένα ή όχι, την λιπαρότητα της επιφάνειας και της υγρασίας του δακτύλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το εύρος μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18 g/dl με απόκλιση +/-1,2 g/dl, ενώ στο εύρος μέτρησης 10-16 g/dl η απόκλιση να μην υπερβαίνει το 1 g/dl. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940 nm και να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να δίνει 6.000 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες 0-40 0C και να διαθέτει μετρητή εξετάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας -40 0C έως +70 0C. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο αναλυτής να διαθέτει μνήμη των 100 τελευταίων αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να μην είναι αναγκαία για την λειτουργία του η χρήση μέτρησης αναφοράς (calibration). | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης, ο οποίος εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και τους καρδιακούς παλμούς του αιμοδότη (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ). | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή χρήση από ασθενείς. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες CSA601.1. UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 93/42/EEC και 2007/47/EC. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματος Αιμοδοσίας, αλλά και του εξωτερικού. | ΝΑΙ |  |  |

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν της πληροφορίες  που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις που απαιτούνται από της όρους της παρούσας διακήρυξης.