ΤΜΗΜΑ 7Ο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» (CPV:34000000-7) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΧ 3)

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙ- ΤΗΣΗ | ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ- ΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1. | Ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση για τη μεταφορά ασθενών στο χειρουργείο, στο ΤΕΠ, σε κλινικές κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να πληρούν τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας, πιστοποίησης και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Σκελετός μεταλλικής κατασκευής από ανθεκτικό ανοξείδωτο υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να φέρει τέσσερις τροχούς, οι δύο μπροστινοί με ελεύθερη περιστρεφόμενη ρόδα διαμέτρου 200 mmX35mm με συμπαγές ελαστικό (ελαστική πολυουρεθάνη) και πιρούνι προσαρμοζόμενο στο σκελετό με σύστημα πείρου. Οι δύο πίσω τροχοί θα φέρουν συμπαγές λάστιχο και ζάντα ακτινωτή αλουμινίου (600 mmX32mm) και εξωτερικό βοηθητικό στεφάνι, καθώς και σύστημα πεδήσεως και στους δύο πίσω τροχούς. Η ευκολία στην κίνηση-χρήση θα αποδειχθεί κατά την επίδειξη-δοκιμή του προσφερόμενου είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να είναι σταθερό ώστε να δέχεται ασθενείς μεγάλου σωματικού βάρους, τουλάχιστον 120 kgr. Να αναφέρεται το μέγιστο βάρος που μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | - Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι περίπου: ≥50Χ40cm και ύψος πλάτης ≥40cm | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | - Το κάθισμα και η πλάτη να είναι αδιάβροχη, από ενισχυμένη πολυεστερική ύφανση με γέμιση ή άλλο υλικό (ενισχυμένη δερματίνη) αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Το κάθισμα και η πλάτη να είναι αντικαταστάσιμα σε περίπτωση φθοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να μην είναι πτυσσόμενα και στην πλάτη να φέρουν εργονομικές ανοξείδωτες χειρολαβές για την οδήγησή του | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Να φέρει μπράτσα επενδυμένα με ισχυρής αντοχής, αδιάβροχο, μαλακό και αφιδρωτικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Να διαθέτει στατό ορού, επιθυμητό αυξομειούμενου ύψους | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Να διαθέτει υποδοχή (βάση) φιάλης οξυγόνου | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Να έχει τη δυνατότητα αναδίπλωσης και ανύψωσης των υποποδίων για την διευκόλυνση της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το κάθισμα | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Να πλένεται και να απολυμαίνεται με τα συνήθη απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και χωρίς να εισέρχονται υγρά από τις ραφές της πλάτης και του καθίσματος | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει σύστημα parking-κλειδώματος, ώστε να ασφαλίζονται τα αμαξίδια μεταξύ τους | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Οι προμηθευτές υποχρεούνται, εάν τους ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το προσφερόμενο αμαξίδιο | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να πιστοποιούνται με πρωτότυπα φυλλάδια της κατασκευαστικής εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η προσφορά θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης με την ακολουθούμενη σειρά των τεχνικών προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Με την προσφορά να κατατεθούν τα εγχειρίδια λειτουργίας (στα Ελληνικά) η κάλυψή του σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής. Να κατατεθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών, όλων των αποσπώμενων μερών. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348/2004 (ΦΕΚ32Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να κατατεθεί πλήρες Συμβόλαιο Συντήρησης, το οποίο θα ισχύει από τη λήξη της τριετούς εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |